计算计应用技术

- 计算机及其应用概述

本章重难点

本章一般会出选择题、填空题、简答题。

·本章的重难点和常考知识点

-冯诺依曼“存储程序计算机的基本结构和功能（常考简答题）

-电子计算机发展的四个年代（常考选择、填空题）-现代计算机的硬件构成和各功能部分的作用（常考选择、填空题、简答题）

-计算机软件的作用(常考选择、填空题、简答题）

-不同进制数据的转换(常考选择、填空题）

-二进制编码的表示（常考选择、填空题）

-原码、反码、补码的表示和三者的转换关系(选择、填空题、简答题）

-ASCII码，汉字交换码、汉字字形码（常考填空题）

- 计算机的发展历史

一、计算的概念

计算是一种重要的人类活动，也是人类区别于其他动物的特征之一。人类很早就学会了加、减、乘、除等运算，但直到20世纪30年代以来，没有人能真正说清楚计算的本质是什么。从20世纪30年代开始，由于哥德尔、邱奇和图灵等科学家的工作，人们开始对计算的本质有了清楚的理解。

那么到底什么是计算呢？

抽象的说，计算就是映射或基于规则的符号串的变换过程。

从一个已知的符号串开始，按照一定的规则，一步一步地改变符号串，经过有限步骤，最后得到一个满足预先规定的符号串，这个变换的过程就是计算。

与计算紧密相连一个概念就是“算法"。

算法是求解某类问题的通用法则或方法，即符号串变换的规则。

算法通常由某种精确的语言来表述，算法执行的过程就是计算。

二、计算工具的发展

1、手工计算阶段

·早在3000年前古埃及人用结绳、垒石来记录土地面积和收获的谷物。

·公元前2000的美索不达米亚人用泥板记数，这块泥板上的楔形文字表示25。

·在我国春秋时代就有用算筹数的“筹算法”。

·唐末出现了算盘。

2、机械计算阶段

·1642年，法国帕斯卡发明了用齿轮计算的机械加法器。·1673年，德国人莱布尼兹在机械计算器中增加了乘除运算。

·1822年，英国人包贝奇首先提出计算过程自动化的概念，设计出第一台通用自动时序控制机械式计算机，称为“巴贝奇差分机”，这台机器不仅能提高乘法速度，而且改进了对数表等的精确度。

3、电子计算阶段

·1946年2月，在美国宾久法尼亚大学诞生了世界第一台真正意义的电子计算机ENIAC。

·1949年，英国剑桥大学开发出世界上第一台存储程序的电子计算机EDSAC。

之后的计算机都是基于冯·诺依曼的存储程序体系结构的计算机，统称冯·诺依曼机。

冯诺依曼被称为计算机之父，冯·诺依曼机的体系结构如下图所示。

·冯诺依曼机的基本组成部分包括：

-输入数据和程序的输入设备；

-记忆程序和数据的存储器；

-完成数据加工处理的运算器；

-控制程序执行的控制器；

-输出处理结果的输出设备。

冯·诺依曼机具有如下功能：

·把需要的程序和数据送至计算机中。

·必须具有长期记忆程序、数据、中间结果及最终运算结果的能力。

·具有完成各种算术运算，逻辑运算和数据传送的能力。

·能够根据需要控制程序的走向，并能根据指令控制机器各部件协调操作。

·能够按照要求将处理结果输出给用户。

三、电子计算机的发展

根据所使用的关键电子器件的不同，电子计算机的发展被分为四个时代。

1、第一代计算机（20世纪40年代中期到50年代末）电子管计算机——逻辑元器件为电子管。

使用机器语言和汇编语言编程，体积庞大、速度慢、存储容量小。

代表：ENIAC、EDSAC、IAS等。

2、第二代计算机（20世纪50年代中后期到60年代中期）晶体管计算机——逻辑元器件为晶体管。

开始使用高级语言程序及其编译器进行硬件控制，整个计算机的体积和能耗都更小。

代表：贝尔实验室的TRADIC、麻省理工学院的TX-2、IBM的IBM7070、IBM7090、IBM1401等。

3、第三代计算机（20世纪60年代中期到70年代中期）集成电路计算机——逻辑元器件为中小规模集成电路。

集成电路将电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容等元器件及连线固化并封装在半导体芯片上，功能更为丰富，体积更小。

代表：1964年，IBM公司宣布世界第一台采用集成电路的通用计算机IBM360研制成功。

4、第四代计算机（20世纪70年代末期至今）大规模、超大规模集成电路计算机——逻辑元器件为大规模或超大规模集成电路。

计算机的体积、重量、功耗进一步减小，运算速度大幅度提高，功能更强大，使用更方便。

目前主流计算机仍属于第四代计算机的范畴。

- 计算机系统的组成

一、计算机的特点和功能

1.计算机的特点

（1）计算速度快

（2）计算精度高

（3）逻辑性强

（4）数据处理量大

（5）自动化程度高

（6）应用领域广泛

2、计算机的功能

（1）数据处理是计算机系统最主要的功能。

（2）数据存储是计算机能采用自动工作方式的基本保证。

（3）数据传输是指计算机内部的各个功能部件、计算机主机与外部设备之间、各个计算机系统之间进行信息交换的操作功能。

二、计算机的硬件组成

计算机硬件是指计算机系统中由电子、机械和光电元件等组成的各种计算机部件和计算机设备。这些部件和设备依据计算机系统结构的要求，构成一个有机整体，称为计算机硬件系统。

从外观上看，微机的硬件主要主机箱和外部设备组成。主机箱内主要包括中央处理器、内存、硬盘驱动器、光盘驱动器、各种扩展卡、连接线、电源等，外部设备包括鼠标、键盘、显示器、音箱等。

中央处理器（CPU）

计算机运算处理的核心部件，相当于计算机的大脑。

(1）CPU的功能

1）程序控制

2）操作控制

3）时间控制

4）数据运算

2）CPU的组成

计算机的CPU主要由运算器、控制器、寄存器组成。

1）运算器。计算机的加工处理部件，其运算功能由算术逻辑单元（ALU）的数字电路实现。

2）控制器。负责协调并控制计算机各功能部件执行程序的指令序列，是整个计算机的控制指挥部件。

3）寄存器。用来暂存运算和控制过程中的中间结果、最终结果以及各种控制、状态信息。

（3）CPU的性能指标

1）时钟频率（主频）：CPU内数字脉冲信号振荡的速度。

2）外频：CPU与主板间同步运行的速度。

3）指令系统：计算机所能执行的全部指令集合。

4）字长：CPU一次能并行处理二进制数的位数。

2、存储器

计算机系统用来存储程序和数据的器件，它是一个记忆装置，也是计算机能够实现程序存储控制的基础。

根据不同的特征，存储器有以下几种分类方式：

（1）按存储介质分类

·半导体存储器，由半导体元器件构成，如内存；

·磁性材料存储器，由磁性材料构成，如磁盘和磁带；

·光介质存储器，由金属或塑料材质通过激光束来读写信息，如光盘。

（2）按存储方式分类

·随机存取存储器

·顺序存取存储器

·直接存取储存器

·按内容访问存储器

（3）按信息的可更改性分类

·读写存储器

·只读存储器

（4）按断电后信息的可保存性分类

·非易失性存储器，如磁盘、光盘、U盘等；

·易失性存储器，如RAM、Cache等。

（5）按所处位置及功能分类

·内部存储器，包括高速缓存储器和主存储器；

·外部存储器，包括硬盘、光盘、U盘等。

高速缓存是位于主存与CPU之间的快速小容量存储器，用来保存CPU正在运行的程序和需要及时处理的数据，与主存相比，速度更快，但容量小，成本较高。

主存储器简称主存，介于Cache和外部存储器之间，用来保存运行和将要运行的程序和数据。

外部存储器简称外存，用来存放当前暂时不需要参与运行的程序和数据，以及需要长久保存的信息。CPU不能直接访问外存，外存中的信息必须调入主存后才能被CPU处理。与主存相比，其容量大、速度慢、价格便宜。

3、外部设备

也称为输入/输出（I/O）设备。输入设备将数据、命令和程序等来自外部的信息、转换成计算机能接收并识别的形式，送入计算机；输出设备将计算机运算处理的结果，转换成人或其他设备能接收和识别的形式并展现出来，输出的信息形式有数字、字符、文字、图形、图像、声音、视频等。

常见的外部设备如下：

（1）键盘

（2）鼠标

（3）传声器

（4）摄像头

（5）触摸屏

（6）显示器

（7）打印机

（8）音箱和耳机

4、总线

为了简化硬件电路设计、简化系统结构，常用一组线路配置适当的接口电路，与各部件和外围设备连接，这组共用的连接线路被称为总线。

按总线传输的信号性质，可分为地址总线、数据总线和控制总线。常用的总线标准包括IBM公司的ISA总线、Intel公司的PCI总线，以及RS-232C总线、USB总线等

计算机总线的分类方法有很多种，

按总线在计算机系统中不同的层次位置，可将总线分为内部总线、系统总线和外部总线；

按总线的通信传输方式，可将总线分为串行总线和并行总线；

按总线传输数据的时钟特性，可将总线分为同步总线和异步总线；

按总线传输的信号性质，可将总线分为地址总线、数据总线和控制总线。

本节重点介绍按信号性质划分的总线类型。

三、计算机的软件组成

软件是为运行、维护、管理和应用计算机所编制的程序、需要的数据及文档。

1、软件的发展过程

·第一阶段：1946年ENIAC诞生到开始出现实用的高级语言。

·第二阶段：高级语言的普及到软件工程概念的出现。

·第三阶段：软件工程出现至今。

2、软件的分类

根据软件作用的不同，通常将软件大致分为系统软件和应用软件两大类。

（1）系统软件

泛指那些为了有效地使用计算机系统资源、为应用软件开发与运行提供支持、能为用户管理与使用计算机提供方便的一类软件。

系统软件的主要待征是：操作系统、编译系统等系统软件与计算机硬件有很强的交互性，能对硬件资源进行统一的控制、调度和管理；系统软件有一定的通用性，它并不是专为解决某个具体应用而开发的。

（2）应用软件

泛指专门用于解决各种具体应用问题的软件或程序，可分为通用应用软件和定制应用软件两类。

- 通用应用软件。

被广泛使用的应用软件，如WPS、QQ、Photoshop等。

- 定制应用软件。

按照不同领域用户的特定应用要求而专门设计、开发的软件，如企业生产制造及销售综合系统ERP、银行的存取款系统等。

3、程序设计语言

程序语言是用户与计算机之间进行交互的工具，用户通过程序语言告诉计算机做什么、怎么做，这些程序语言或者直接操控硬件、或者经过解释、翻译，变成硬件能识别的各种控制命令。随着时代的发展，程序设计语言经历了机器语言、汇编语言和高级语言几个阶段。

- 计算机中信息的表示

一、计算机中的信息

信息：信息是一个抽象的概念，可以理解为消息中所包含的有意义的内容，而消息是信息的载体。

信息论学的奠基人香浓在其论文《通信的数学原理》中给出了信息的数学定义：信息是对事物状态或存在方式的不确定性表述。

数据：数据是对客观事物的性质、状态以及相互关系等进行记载的符号及其组合，常用的数据形式包括了数字、文字、图像、声音、视频等，也可以是其他抽象的符号。

计算机处理的数据分为数值型数据和非数值型数据两大类。数值型数据即人们日常使用的十进制数、八进制数、十六进制数等，有大小和正负之分；非数值型数据包括了文字、符号、声音、图像等，无大小和正负之分。

二、数值型数据的表示

1、数制的概念

数制是人们利用数学符号来计数的方法。

将数字符号排列，按由低位到高位进位计数的方法称为进位计数制，概括起来说“逢几进一”就是几进制数。

一个数无论采用哪种数制表示，都包含两个基本要素：基数和位权。

基数：数制允许使用的基本数字符号的个数。

例如：

·十进制数有0，1，2，.…，9共十个符号，基数为10；

·二进制数有0，1两个符号，基数为2；

·十六进制数有0，1，2，..，9以及A，B，C，D，E ，F共十六个符号，基数为16。

位权：一个数字符号出现在数中的不同数位上，其所代表的数值是不同的，大小等于该数字乘以一个与它所在数位有关的常数，这个常数称为位权，简称权。

例如：十进制数35961.02，基数为10，每一位权值如下

二进制数11011.11，基数为2，每一位权值如下：

2、二进制数的特点

计算机中采用二进制数，是因为二进制数具有以下特点：

1）容易实现

2）工作可靠

3）运算简单

4）便于逻辑运算和逻辑设计

3、数制之间的转换

（1）任意进制数转换为十进制数

按权展开，位值乘权。

（2）十进制数转换为二进制数

整数部分，除二取余，自下而上；小数部分，乘二取整，自上而下。

例如：十进制数100.47转换为二进制数（要求二进制小数部分精确到小数点后三位）。

（3）二进制数转换为十六进制数

四位一组，按组组合。

即把每4位二进制数分成一组，分别转换成十六进制数码中的一个数字，不足4位的分别向高位或低位补0凑成4位，全部连接起来即可。

（4）十六进制数转换为二进制数

只要将每一位十六进制数转换成4位二进制数，然后依次连接起来即可。

计算机中数据的单位：

1）位（bit）

简记为b，也称为比特，是计算机存储数据的最小单位。

一个二进制位只能表示0或1。

2）字节（Byte）

字节来自英文Byte，简记为B。字节是存储信息的基本单位，可表示一个字母或数字，一个汉字占2字节，规定1B=8bit。

1KB = 210B = 1024B，1MB = 210KB = 220B

1GB = 210MB =230B，1TB = 210GB = 240B

4、二进制数的编码表示

一个数在计算机内的表达形式称为“机器数”，它代表的数值称为此机器数的“真值”。

计算机中所有数据都以二进制形式表示，数有正负之分，正负号用“0”和“1"表示，通常规定一个数的最高位为符号位，符号位为0表示正数，符号位为1表万负数，如：

数据在计算机中的表示有三种形式：原码、反码、补码。

正数的原码、反码、补码相同负数

反码是在原码基础上，符号位不变，其余各位取反；负数补码是在反码基础上，符号位不变，未位加1。

5、定点与浮点表示

计算机中表示任何信息都只能用0和1两种数字，若将小数点也用一位数字表示的话，容易与其他二进制数混淆，为了解决小数点的表示问题，约定小数点位置在固定的数称为定点数，小数点位置可浮动的数称为浮点数。

（1）定点表示

计算机约定，所有数的小数点固定在同一位置不变，小数点在机器中实际上是不表示出来的，是事先约定好固定在某个位置上的。

例如：原码10100000

表示定点整数，则真值为（-0100000)2=（-32)10

表示定点小数，则真值为（-0.0100000)2=（-0.25)10

（2）浮点表示

类似与科学计数法，一个数N可以表示为：

N=（-1)S*M*RE

其中，S取值为0或1，用于决定N的符号；M为数N的全部有效数字，称为N的尾数，反映数据的精度；R表示基数；E表示R的幂，称为N的阶数，反映该浮点数表示的数的范围。

三、非数值型数据的表示

1、西文字符的表示

最常用的字符编码方案是ASCII码（美国标准信息交换码），采用7位二进制数编码表示128个不同的字符，其中95个字符可以从计算机标准键盘中输入并且可以显示和打印，如大小写英文字母、0-9十个数字；另外33个字符是控制码，用于控制计算机设备或软件的运行，如回车字符CR，作用是使显示器光标换行，这些字符不能被显示或打印出来

2、汉字的表示

（1）输入码

将汉字通过键盘输入到计算机采用的代码称为汉字输入码，也称为汉字外部码（外码）。汉字输入码的编码原则应该易于接受、学习、记忆和掌握，码长尽可能短。目前我国的汉字输入码编码方案已有上干种，但是在计算机上常用的有几种，根据编码规则，这些汉字输入码可分为流水码、音码、形码和音形结合码四种。

（2）交换码

由于汉字数量极多，一般用连续的两个字节（16个bit）来表示一个汉字。1980年，我国颁布了第一个汉字编码字符集标准，即GB2312-80《信息交换用汉字编码字符集基本集》，该标准编码简称囯标码，是我国大陆地区及新加坡等海外华语区通用的汉字交换码GB2312-80收录了6763个汉字，以及682符号，共7445个字符，奠定了中文信息处理的基础

（3）机内码

国标码GB2312不能直接在计算机中使用，因为它没有考虑与ASCⅡ码的冲突。比如：“大”的国标码是3473H，与字符组合“4S”的ASCⅡ相同。为了能区分汉字与ASCⅡ码，在计算机内部表示汉字时把交换码（国标码）两个字节最高位改为1，称为“机内码

这样，当某字节的最高位是1时，必须和下一个最高位同样为1的字节合起来，代表一个汉字。机内码是真正的计算机内部用来存储和处理汉字信息的代码。

（4）字形码

汉字字形码就是用来将汉字显示到屏幕上或打印到纸上所需要的图形数据。字形码记录汉字的外形，是汉字的输出形式。

有两种字形编码：点阵码和矢量码

点阵码用点阵表示汉字字形，它把汉字按字形排列成点阵，如：16×16、24×24、32×32，占存储空间大缩放困难，易失真。

矢量码使用一组数学矢量记录汉字的外形轮廓。可任意缩放甚至变形，不会出现锯齿状边缘，屏幕上看到的字形和打印输出的完全一致，节省内存。

3、位图图像的表示

一个黑白二维静止图像，可以用一个二维连续函数f(x,y）来表示，其中x,y表示为直角坐标轴中的位置， f(x,y）的值表示这个二维图像在点（x,y）位置的灰度值(或亮度值）如果是活动图像，可以在函数中加入时间变量t；如果是彩色图像，可以在函数中加入光的变量v。

4、声音的表示

将模拟的声音信号转换为能保存在计算机中的二进制数据需要经过采样、量化和编码三个步骤。

四、计算机指令的表示

程序或软件最终必须变成一条条具体的指令才能控制计算机硬件工作，程序告诉计算机先做什么后做什么指令告诉机器执行什么操作

一条计算机指令通常由若干部分构成，主要包括操作码和操作对象。

操作码表明指令让机器拍行什么操作,操作对象可以是源操作数,也可以是源操作数所在的寄存器或者源操作数所在的内存地址。

操作数指出指令执行的操作所需要数据的来源。

地址码通常指定参与操作的操作数的地址。

第四节 计算机技术的应用

一、计算机的用途

（1）科学计算

（2）信息管理

（3）自动控制

（4）人工智能(AI):是用计算机模拟人类的智能活动，包括判断、理解、学习、信息识别、问题求解等。

（5）辅助工程

（6）学习娱乐

（7）电子商务

二、未来计算机发展趋势

（1）网络化

（2）智能化

（3）巨型化和微型化

- 计算机系统软件概述

本章重难点

本章一般会出选择题、填空题、简答题、综合题。

本章的重难点和常考知识点

基本输入输出系统

操作系统

编译系统

数据库管理系统的构成、功能

基本输入输出系统（ Basic Input Output System, BIOS）是计算机系统软件中与硬件关系最密切的软件之一，它包含最基本的中断服务程序、系统设置程序、加电自检程序和系统启动自举程序

（识记：BIOS的概念、存在形式、组成及基本功能）

（领会：计算机启动的一般过程。）

第一节 基本输入输出系统（BIOS）

一、BIOS的概述

BIOS是固化在计算机主板上的ROM芯片中的一组程序，直接对计算机系统中的输入/输出设备进行硬件级的控制，为其他软件程序与硬件设备之间建立连接提供基础。

BIOS是计算机加电后最先执行的程序，完成对系统的各个硬件设备初始化设置和测试等功能，以确保系统能够正常工作。若硬件不正常则立即停止工作，并把出错的的设备信息反馈给用户。

BIOS的概述计算机主板中，保存BIOS程序的ROM及其配套电路构成了BIOS芯片。BIOS芯片通常是一块32针的双列直插式长方形或正方形集成电路，大多位于PCI插槽或SATA接口附近，芯片表面一般贴有“BIOS″字样的激光防伪标签，是主板上唯一贴有标签的芯片。

BIOS芯片根据其ROM存储器特点的不同，可以分为EPROM和 EEPROM两种类型。

EPROM称为可擦除可编程只读存储器，其芯片的中央有一个透明的小窗口，通过这个小窗口可以使用紫外线光将芯片上保存的信息擦除掉，因此需要一块不透明的标签将已保存了信息的 EPROM芯片的紫外线窗口封住。

EEPROM是电可擦除可编程只读存储器，在通常情况下也是只读的。当需要写入内容时，只要在指定的引脚上加一个高电压即可快速写入或擦除另外还有一种 EEPROM就是现在主板上常见的Fash ROM—闪速存储器，其读写速度更快、更可靠，而且可以用单电压进行读写和编程。

通常， Intel486及486以下档次计算机使用的BIOS芯片基本上采用的是芯片而586及以上档次计算机中使用的BIOS芯片基本上均是 EEPROM

主流的BIOS产品有 AMI BIOS、 Award BIOS、 Phoenix bIos三种类型。目前， Phoenix公司与 Award公司合并，其产品 Phoenix- Award BIOS应用于各种类的微型计算机主板系统。

BIOS与CMOS的区别

BIOS是一组固化在主板上只读存器中 flash rom芯片中的管理计算机基本硬件的程序；而CMOS是主板上的一块可读写的RAM芯片，它存储了电脑系统的实时时钟信息和硬件配置信息等，是系统参数存放的地方，主板上的后备电池为其供电

因此，准确的说法应该是通过BOS设置程序对 CMOS参数进行设置

二、 BIOS的组成

1、BIOS中断服务程序

计算机在执行程序的过程中，当发生中断时，停止现行程序的运行，转向这些中断事件的处理，处理结束后再返回到现行程序的间断处

2、BIOS系统设置程序

微型计算机中各部分组件的配置参数是放在一块可读写的 CMOS RAM片中，它保存这系统CPU、软/硬盘驱动器、显示器、键盘等部件的配置信息。在BIOS芯片中装有一个程序称为系统设置程序，其作用就是设置CMOS中的各种参数。

3、POST加电自检程序

微型计算机在接通电源后，系统有一个对内部各个设备进行检查的过程，该过程是由一个通常称之为加电自检的程序来完成的。

4、BIOS系统启动自举程序

其作用是在完成POST自检后，按照系统CMOS设置中的启动顺序搜寻硬盘驱动器及 CDROM、网络服务器等有效的启动驱动器，读入操作系统引导程序，然后将系统控制权交给引导程序，

三、BIOS的基本功能

1、自检及初始化

在微型计算机接通电源到操作系统开始工作之前， BIOS程序负责系统的启动。首先是通过POST自检程序对系统各个部件进行检查测试，一旦在自检中发现问题，系统将给出提示信息或鸣笛警告。其次，BIOS可以为微型计算机系统提供初始化服务，包括创建中断向量、设置寄存器、对一些外部设备进行参数设置等。最后BIOS还负责操作系统的引导。

2、提供程序服务处理

BIOS是连接微型计算机系统软件和硬件之间的桥梁,可以为各种操作系统软件和应用程序提供微型计算机输入/输出设备的处理服务，比如磁盘的读写、键盘的读写，将文件输出到打印机等。

3、提供硬件中断处理

因为BIOS中包含了各种中断服务程序，当系统需要对不同硬件进行操作时，BIOS可以调用其中的中断服务程序来实现微型计算机硬件设备的控制和使用。

四、微型计算机启动的一般过程

1）当电源开关按下时，电源开始向主板和其他设备供电，此时电压并不稳定，于是，当主板认为电压没有达到CMOS中记录的CPU的主频所要求的电压时，就会向CPU发出 RESET信号（复位信号）。当电压达到符合要求的稳定值时复位信号撤销，CPU立刻从基本内存的BIOS段读取一条跳转指令，跳转到BIOS的启动代码处，开始执行启动系统的BIOS程序

2）执行BIOS启动程序会讲行加电自检POST）。这个过程进行得很快，主要工作是检测关键设备，如电源、 CPU芯片、BIOS芯片、基本内存等电路是否存在，供电情况是否良好。如果自检出现了问题，系统扬声器会出警报声。根据警报声的长短和次数可以判断出现了什么问题。

3）如果自检通过，系统BIOS会查找显卡BIOS，找到后会调用显卡BIOS的初始化代码，此时显示器就开始显示了，BIOS会在屏幕上显示显卡的相关信息。

4）显卡检测成功后会进行其他设备的测试，通过测试后系统BIOS重新执行代码，并显示启动画面，将相关信息显示在屏幕上，而后会进行内存测试，最后是短暂出现系统BIOS设置的提示信息。

此时按下进入BIOS程序设置CMOS参数界面的按键，可以对系统CMOS参数进行设置

5）此后BIOS会检测系统的标准硬件（如硬盘光驱、串行和并行接口等），检测完成后会接着检测即插即用设备，如果有的话就为该设备分配中断、DMA通道和I/O端口等资源，至此所有的设备都已经检测完成了。

6）BIOS最后一项任务，按照用户指定的设备顺序，依次从设备中查找启动程序，完成系统启动

第二节 操作系统概述

操作系统（Operating System，OS）是配置在计算机硬件上的第一层软件，它既承担管理计算机硬件和软件资源的角色，又兼有服务者的职责，为用户使用计算机提供方便，同时作为基础设施，是其他软件开发、运行的平台。

操作系统接口层包括命令行界面、图形用户界面、提供给应用程序开发者的系统调用。

（识记：操作系统的定义、特征、功能、分类，批处理系统、单道批处理系统、多道批处理系统、分时系统、实时系统的定义和特征，分布式操作系统的定义。）

一、操作系统的定义及作用

操作系统是一种控制和管理计算机硬件和软件资源的系统软件，合理地组织计算机的处理流程、并方便用户使用计算机。

操作系统设计和实现的目标是提高效率、方便用户

其作用包括以下几个方面：

1）从用户角度看，操作系统是一个把烦琐留给自己，把方便留给用户的一种系统软件。从普通用户的角度看，用户通过图形界面和字符界面可以方便地使用计算机；从程序开发者的角度看，操作系统把程序开发者从直接与硬件打交道的复杂任务中解放出来，为程序开发者提供了方便的系统调用接口。

2）从系统角度看，操作系统是一种资源管理程序，通过进程机制来对CPU进行调度和管理，通过虚拟内存机制对内存进行管理，通过中断机制和设备驱动程序对外部设备进行管理，通过异常机制对CPU内部出现的问题进行处理，通过文件系统对文件进行存储和检索等。

3）从软件设计角度看，操作系统是一-组程序和数据结构的集合，其数据结构错综复杂，代码规模庞大，其他应用层软件的运行都依赖于它的支持。

二、操作系统的特征

1、并发性

并发性指两个或者两个以上的事件或者活动在同一个时间间隔内发生，操作系统并发性是指计算机系统中同时存在若干运行着的程序，这些程序交错执行。

2、共享性

共享下指系统中的硬件和软件资源不再为某个程序独占，而是由多个并发执行的程序共享。

共享性是因为并发性而产生，它们互相依存。

3、虚拟性

虚拟性指通过某种技术把一个物理上的实体变为若干逻辑上的对应物，前者是实际存在的，而后者只是用户的一-种感觉。采用虚拟技术的目的是为用户提供易于使用、方便高效的操作系统环境。

4、异步性

在多道程序环境下，由于资源的竞争或共享，程序的执行会走走停停，因此多个程序的执行顺序以及所需的执行时间变得不可预知。

三、操作系统的功能

操作系统的主要任务是最大限度提高系统中各种资源的利用率并方便用户的使用，为此，操作系统应具备五大功能：进程管理、存储器管理、设备管理、文件管理以及用户接口。

1、进程管理

进程管理功能包括对进程的描述、创 建、运行和撤销；并发运行时确保它们互斥地使用临界资源，协调地执行；进程之间需要通信时能提供有效的通信方式；进程需要处理机能按照一定的算法把处理机分配给它们。

2、存储器管理

存储器管理的主要任务是为多道程序的运行提供内存支持，把用户从直接与内存打交道的复杂事物中解放出来，在充分利用内存空间的基础上能从逻辑上扩充内存。

3、设备管理

设备管理是对计算机中的所有外部设备进行管理，其主要任务是当用户进程提出I/O请求时，为用户进程分配所需的I/O设备。

4、文件管理

文件管理的主要功能是实现文件的按名存取和对外存储空间的管理。

5、用户接口

操作系统提供的接口分为用户接口和程序接口两大类。前者是提供给最终用户使用的接口，用户可以通过该接口取得操作系统或其他程序提供的服务、功能，后者是提供给程序员编程时使用的接口，其形式是系统调用。

四、操作系统的发展和分类

自从20世纪50年代出现单道批处理操作系统以来，操作系统的形成和发展已经有六十多年的历史。

20世纪60年代中期出现了多道程序批处理系统，随后又出现了基于多道程序的分时操作系统。

20世纪80年代至21世纪初，形成和发展了微机操作系统、多处理机操作系统和分布式操作系统。

目前，出现和发展着集群操作系统以及嵌入式操操作系统。

1、批处理操作系统

批处理操作系统的基本特征是“批量处理”，也就是把一批作业（程序及程序要处理的数据）以脱机输入的方式输入到磁带上，在操作系统的控制下，按某种调度算法选择一道或多道装入内存运行。

特征：1）多道性；2）调度性；3）无序性。

多道批处理系统一般用于交互性不太强、较大的计算操作系统。

2、分时操作系统

分时操作系统的工作方式是：-台主机连接了若干个终端，每个终端有一个用户在使用，用户交互式地向系统提出命令请求，系统接受每个用户的命令，采用时间片轮转方式处理服务请求，并通过交互方式在终端上向用户显示结果。

特征：1）同时性；2）独立性；3）及时性；4）交互性。

3、实时操作系统

实时操作系统是指使计算机能及时响应外部事件的请求，在规定的严格时间内完成对该事件的处理，并控制所有实时设备和实时任务协调一致地工作的操作系统。特征同分时操作系统-样，但交互能力较弱，及时性较强。

4、微机操作系统

根据在同一时间使用计算机用户的多少，微机操作系统又可以分为单用户操作系统和多用户操作系统。单用户操作系统是指一台计算机在同一时间只能有一个用户在使用，一个用户独自享用系统的全部硬件和软件资源，而如果在同一时间允许多个用户同时使用计算机，则称为多用户操作系统。

另外，如果用户在同一时间内可以运行多个应用程序（每个应用程序被称作一个任务），这样的操作系统称为多任务操作系统，如果用户在同一时间内只能运行

-一个应用程序，对应的操作系统称为单任务操作系统。

特征：1）开放性；2）通用性；3）高性能。

5、分布式操作系统

大量的计算机通过网络联结在一起，可以获得极高的运算能力及广泛的数据共享，这种系统被称作分布式系统。

五、常见的操作系统

1、UNIX操作系统

UNIX操作系统是一个强大的多用户、多任务操作系统，支持多种处理器架构，按照操作系统的分类，属于分时操作系统，最早由KenThompson、Dennis Ritchie和Douglas Mcllroy于1969年在AT&T（美国电话电报公司）的贝尔实验室开发。

2、Linux操作系统

Linux，诞生于1991年+由赫尔辛基大学学生Linus Torvalds（林纳斯.托瓦兹）开发，是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统，是一个基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。它能运行主要的UNIX工具软件、应用程序和网络协议。它支持32位和64位硬件。Linux继承 了Unix以网络为核心的设计思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统。

3、NetWare网络操作系统

Netware是NOVELL公司推出的网络操作系统。Netware最重要的特征是基于基本模块设计思想的开放式系统结构。Netware是一 个开放的网络服务器平台，可以方便地对其进行扩充。Netware系统对不同的工作平台（如DOS、OS/2、Macintosh等），不同的网络协议环境如TCP/IP以及各种工作站操作系统提供了一致的服务。

4、Windows系列操作系统

Microsoft Windows，是美国微软公司研发的一套操作系统，它问世于1985年，起初仅仅是Microsoft-DOS模拟环境，后续的系统版本由于微软不断的更新升级，不但易用，也慢慢的成为家家户户人们最喜爱的操作系统。

此外，还有很多面向智能手机、平板电脑、应用电子设备等硬件的操作系统，如Symbian、Android等手机系统，VxWorks、μC/OS等嵌入式操作系统等。

第三节 编译系统概述

编译系统是最常用的系统软件之一，其主要功能是把高级语言的程序翻译成机器语言程序。

（识记：编译、解释的概念，将高级语言程序翻译成机器语言程序的必要性。编译系统的定义、编译器的分类。）

（领会：编译过程的几个阶段，每个阶段需要完成的功能。）

一、编译的概念

编译系统是现代计算机系统的基本组成部分之一，是一种重要的系统软件。

基于冯.诺依曼"存储程序”结构的现代计算机，其各种功能是靠程序控制硬件工作来实现的，而程序是由计算机的使用者采用不同的程序设计语言编写而成的程序设计语言中，只有机器语言程序才能被计算机识别和执行，所以由汇编语言和高级语言编写的程序必须通过某种机制翻译成机器语言才能被计算机识别和执行。

程序语言的翻译过程有两种形式：编译（ Complie）和解释（ Interpret）。

编译是将高级语言编写的源程序翻译成目标程序，然后再执行目标程序，以完成源程序的功能。编译的过程是由编译程序完成的。

解释是指源程序被加载到内存后，由解释对源程序程序进行分析，边解释边执行，并立即得到运行结来。在解释过程中不产生目标程序。

二、编译的过程

通常人们所说的编译器实际是指编译系统，如C语言编译器、C+ +编译器都是指包含了预处理程序、编译器、汇编器、链接器、优化器的编译系统，在日常表达中统称为编译器。

编译系统主要部分的构成及工作过程如下图所示：

编译器完成从源程序到汇编程序的翻译工作，是一个复杂的过程，分成不同的阶段进行，这些阶段依次是词法分析阶段、语法分析阶段、语义分析阶段、中间代码生成阶段、代码优化阶段和目标代码生成阶段，分别介绍如下：

1、词法分析阶段

词法分析是编译过程的第一个阶段。该阶段的任务是从左到右逐个读取源程序中每个字符，对构成源程序的字符序列进行扫描分解，从而识别出每一个具有逻辑意义的连续字符组合。

类似于自然语句中挑出句子中的各个字汇并给出词性。

在词法分析阶段，空白字符被过滤，不作为具有实义的符号。

2、语法分析阶段

语法分析是编译过程的第个阶段，其任务是在词法分析的基础上将单词序列解析成各类语法短语，如语句、表达式等。

3、语义分析阶段

语义分析阶段的作用是审查源程序有无语义错误。

4、中间代码生成阶段

有的编译系统在进行了词法分析、语法分析和语义分析之后，会将源程序变成一种内部表示形式，这种内部表示形式称为中间语言或者中间代码。中间代码通学P具有结构简单、含义明确的特点，容易被翻译成目标码。

5、代码优化阶段

代码优化阶段的任务是对中间代码进行等价变换或进行改造，其目的是使将来生成的目标代码更为高效，更节省时间和空间。

6、目标代码生成阶段

编译器的目标代码生成阶段的任务是把中间代码换成特定机器上的汇编指令代码，该阶段的工作与硬件系统结构和指令含义有关系。

汇编程序进行编译的过程通常被分成前端（Front End）和后端（BackEnd）。前端包括了词法分析、语法分析、语义分析和中间代码生成等阶段以及与这些阶段相关的出错处理和符号表管理等工作，这些工作主要依赖于源程序使用的语言，而与目标机器无关。后端包括目标代码生成和优化阶段，以及相关出错处理和符表格操作工作，这部分工作只与硬件机器有关而与源程序无关。

三、编译器概述

能够实现将高级语言编写的源程序翻译成被硬件识别并执行的低级语言的程序，以及为实现编译提供各种辅助功能的工具共同构成了编译系统，习惯上也被称为编译器。

编译器分类：

按照适用的不同高级语言来分类，可以分为C语言编译器、C+ +编译器、Java编译器等。

按照目标代码运行环境的不同，可分为本地编译器和交叉编译器。

按照编译软件是否收费，可以分为商业编译器和开源编译器等。

- 数据库管理系统（DBMS）

信息管理离不开数据，计算机信息管理离不开各种数据库以及管理数据库的数据库管理系统。学生的学籍管理、城镇居民的户籍管理、图书馆的图书信息管理和查询系统、网上购物的商品查询及订单管理等都离不开数据库和数据库管理系统的支持。

（识记：数据处理技术发展经历的三个阶段。数据库系统的组成结构，数据库的定义。常用数据库管理系统。）

（领会：数据库管理系统的概念、工作模式、三个基本组成部分、基本功能。）

一、数据库管理系统概述

随着电子计算机软件和硬件技术的发展，数据处理过程发生了划时代的变革，而数据库技术的发展，又使数据处理跨入了一个新的阶段。-般认为数据处理技术的发展经历了三个阶段。

1、人工管理阶段

在20世纪50年代以前，计算机主要用于数值计算，因为要处理的数据量不大，所以没有专门的软件对数据进行管理，在程序中既要考虑处理过程，又要考虑数据的定义和组织，程序和数据总是联系在一起，并且数据随着计算处理的结束而退出计算机。

每个应用程序都有属于自己的一-组数据，各应用程序之间不能互相调用，造成大量冗余。

2、文件系统阶段

20世纪60年代中期，由于大容量数据存储器的出现，为适应科学计算及简单数据管理的需要，人们将数据从程序中分离出来，组成相互独立的数据文件。文件系统建立了数据文件内部的数据结构，每个程序都通过自己的文件系统与相应的数据建立联系。

但是各个数据文件之间没有联系，或者说文件系统在整体上是无结构的。

3、数据库系统阶段

20世纪60年代后期，随着计算机在管理领域的应用数据处理的规模急剧增长，并且对数据处理的精度、速度也不断提出更高的要求。为了满足这种不断增长的要求，人们不但需要更先进的计算机，而且还需要更先进的数据组织和数据管理技术，于是一种新的数据处理方法：数据库技术出现了。

数据库技术一方面实现了数据与程序的完全独立，另一方面又实现了数据的统一管理。众多程序或应用需要的各种数据，全部交给数据库管理系统，大大压缩了冗余数据，实现了多用户、多应用数据的共享。

二、数据库系统的结构

数据库系统（Data Base System）是指以计算机系统为基础，以数据库方式管理大量共享数据的综合系统。它一般由数据库、计算机软/硬件系统、数据库管理系统、数据库管理员和用户五部分构成。

1、数据库

数据库（DataBase，DB）可以定义为：以-定方式将特定各项应用相关的全部数据组织在一起并存储在外存储器上所形成的、能为多个用户共享的、与应用程序彼此独立的一-组相互关联的数据集合。数据库不是根据某个用户需要，而是按照信息的自然联系构成数据。

它能以最佳的方式，最少的冗余，为多个用户或多个应用提供共享服务。

2、硬件支持系统

计算机硬件是数据库赖以存在的物理设备，特别是必须有足够大的内存储器、大容量的磁盘和光盘等直接存取设备、以及传输速率较高的数据传输设备等。

3、软件支持系统

最主要的是数据库管理系统（Data Base Management System，DBMS），它是在计算机操作系统支持下运行的庞大的系统软件。利用这个软件用户可以实现数据库的创建、操作、使用和维护，它是数据库系统的核心。

4、数据库管理员

对于较大规模的数据库系统来说，必须有专人全面负责建立、维护和管理数据和数据库系统，承担这项任务的人员叫数据库管理员（Data Base Administrator，DBA）。数据库管理员负责保护和控制数据，使数据能够被任何有权使用的人有效利用。

5、用户

数据库系统的用户主要有两类：-类是对数据库进行联机查询和通过数据库应用系统提供的界面使用数据库的最终用户，另一类是负责应用程序模块设计和数据库操作的应用系统开发设计人员。

三、数据库管理系统

数据库管理系统是指帮助用户建立、使用和管理数据库的软件系统。数据库管理系统是数据库系统的核心。

- DBMS的工作模式

在数据库系统中，任何操作，包括创建数据库、查询数据、维护数据和数据库的运行控制都是在DBMS管理之下进行的。DBMS是用户与数据库的接口，应用程序只有通过DBMS才能与数据库进行交互。

DBMS工作模式可以描述为：

1）接收应用程序的数据请求。

2）将用户的数据请求指令转换为机器代码传递给数据库。

3）实现用户要求的数据操作。

4）从对数据库的操作中接收结果。

5）对结果进行处理。

6）将处理结果返回给应用程序。

2、DBMS的组成

（1）数据描述语言（DDL）：用来描述数据库和表的结构，供用户建立数据库和表。

（2）数据库操纵语言（DML）：供用户对数据表进行数据的检索、统计、增加、删除、修改等操作。

（3）其他管理和控制程序：实现数据库的建立、运行维护时的统一管理、统一控制，从而保证数据的安全、完整，及多用户并发操作。

3、DBMS的功能

（1）数据定义功能

所谓数据定义就是对数据库中数据对象的描述。包括定义数据库各模式及模式之间的映射关系，以及相关的约束条件等，并最终形成数据库的框架。这些是通过数据描述语言DDL实现的。

（2）数据操纵功能

数据操纵功能是直接面向用户的功能，它将接收、分析和执行用户对数据库提出的各种操作要求，并且完成数据库数据的检索、插入、删除和更新等数据处理任务。这些是通过数据操纵语言DML实现的。

（3）数据库的运行管理功能

数据库管理的核心工作是对数据库的运行进行管理，主要是执行访问数据库时的安全性检查、完整性约束条件的检查和执行、数据共享的并发控制、发生故障后的系统恢复，以及数据库内部维护等。

（4）数据库的建立和维护功能

数据库的建立和维护主要是实现数据库初始的输入、转换工作，数据库的转储、恢复工作，数据库的组织和性能监视、分析工作等。

四、常用的数据库管理系统

1、DB2

DB2是美国IBM公司开发的一套关系型数据库管理系统，使用的语言是结构化查询语言SQL。它主要的运行环境为UNIX、Linux、z/OS，以及Windows服务器版本。I DB2主要应用于大型应用系统，具有较好的可伸缩性，可支持从大型机到单用户环境，应用于所有常见的服务器操作系统平台。

2、Oracle

ORACLE是美国ORACLE公司（甲骨文）提供的以分布式数据库为核心的一组软件产品，是目前最流行的客户/服务器（CLIENT/SERVER）或B/S体系结构的数据库之ORACLE数据库管理系统可移植性好、使用方便、功能强，适用于各类大、中、小、微机环境。

3、MS SQL Server

MS SQL Server是一个关系数据库管理系统。它最初是由Microsoft、Sybase 和Ashton-Tate三家公司共同开发的。在Windows NT推出后，Microsoft与Sybase在SQLServer的开发上就分道扬镳了，Microsoft 将SQL Server移植到Windows NT系统上，专注于开发推广SQL Server的Windows NT版本。Sybase 则较专注于SQL Server在UNIX操作系统上的应用。该系统具有使用方便可伸缩性好与相关软件集成程度高等优点。

4、MySQL

MySQL是一个关系型数据库管理系统，由瑞典MySQL AB公司开发，目前属于Oracle旗下公司。

MySQL是最流行的关系型数据库管理系统，在WEB应用方面MySQL是最好的RDBMS（Relational Database Management System，关系数据库管理系统）应用软件之一。

第五节 Android系统概述

Android系统是目前包括智能手机在内的移动终端上应用非常广泛地嵌入式操作系统平台，它包括一个Linux内核和在Linux内核上建立的开发框架、丰富的开发工具。

（识记：Android操作系统的应用领域、主要特性、系统架构。）

（综合应用：Android开发环境的搭建、创建一 个简单的Android应用程序。）

一、Android操作系统简介

Android是一种以Linux为基础的开放源代码操作系统，主要应用于智能手机、平板电脑等便携式电子设备。

Android公司最早由Andy Rubin创办，Google公司于2005年收购了Android公司，开始从事智能手机的系统软件和应用软件服务。

2007年11月，Google首次发布了基于Linux的开源移动手机平台一Android，该平台由操作系统、中间件、用户界面和应用软件组成。

2008年9月，美国运营商T-Mobile在纽约正式发布第一款采用Android系统的Google手机一T-Mobile GI。作为首个为移动终端设计的真正意义上的开发和完整的系统，Android的发展非常迅速，已经成为当前热门的智能手机操作系统。

为了更好的推广Android，Google与“开放手机联盟”进行合作，联合运营开发Android系统，开发手机联盟成员包括摩托罗拉、HTC、飞利浦、高通、魅族、三星I LG、T-Mobile、中国移动等30多家设备制造商和运营商这些企业都基于Android平台开发手机的各项新型应用，使得Android在应用方面保持了很好的通用性和互联性。

Android主要特性包括：

1）应用程序框架支持组件的重用和替换。

2）内部集成基于开源的WebKit引擎的浏览器。

3）支持2D、3D图形库。

4）支持常见的音频、视频和静态印象文件格式等多媒体

5）支持全球移动通信系统（GSM）、码分多址（CDMA），指基于扩频技术的一种无线通信技术等移动通信模式。

6）支持蓝牙、WiFi、3G等无线通信方式。

7）支持照相机、全球定位系统等各种应用。

Android系统采用了分层的架构，其架构共分为四层，从高到低分别是

Applications（应用程序层）

Application Framework（应用程序框架层）

Libraries（系统运行库层）

Linux Kernel（Linux核心层）。

（1）Applications（应用程序层）

Android有一个核心应用程序集合，包括电子邮件客户端、短消息系统程序、日历、地图、浏览器、联系人管理程序等，所有这些应用程序都是用Java编写的。

（2）Application Framework（应用程序框架层）

应用程序框架层为开发者提供了开发Android应用程序所需要的一系列应用程序接口，应用程序的架构设计简化了组件的重用，任何一一个应用程序都可以发布它的功能块并且任何其他的应用程序都可以使用其所发布的功能块，帮助程序员快速的开发程序，同时，应用程序重用机制使用户可以方便地替换程序组件。

（3）Libraries（系统运行库层）

该层分为两个部分：程序库和Android运行库。程序库是由一-些C/C+ +库组成，这些库能被Android系统中不同的组件使用。Android运行库 主要包括核心库和Dalvik虚拟机两部分。

（4）Linux Kernel（Linux核心层）

Android的核心系统服务依赖于Linux操作系统内核，包括安全管理、内存管理、进程管理、网络协议栈和驱动模型等功能。

二、Android开发环境的搭建

要进行Android应用程序的开发，首先需要在计算机上搭建Android开发环境，步骤如下：

1）下载并安装Android开发工具包Android SDK。

2）下载并安装Java集成开发环境Eclipse.

3）在Eclipse中下载安装Android开发工具插件ADK。

4）在Android SDK中创建Android虚拟设备AVD。

5）进行相应环境变量的设置。

P67-P78

三、创建一个简单的Android应用程序

一个Android应用程序通常由四部分组成：Activity、Intent Receiver、Service和Content Provider。

1）Activity，通常以一个单独的界面形式存在，每个Activity就是一个单独的类，继承于Activity基础类，大多数程序都有多个Activity，比如发送短信程序包括了编写短信、查看短信、查找联系人等多个界面，每个界面都是一个Activity。

2）Intent Receiver，用来在应用程序之间传递数据当需要执行一些与外部事件相关的代码时，比如当有来电呼叫或者QQ、微信等新消息，需要通知当前运行的应用程序来执行相应操作时，就会用到Intent Receiver。

3）Service，在系统后台运行，没有用户界面，主要用来进行数据的处理工作，比如播放音乐、视频等。

4）Content Provider，作用是将应用程序保存在SQLite数据库中的数据提供给其他应用程序。

创建一个"Helloworld"程序

1、打开Eclipse工具，选择File菜单中的New-Android Application Project选项，新建一个Android应用程序项目；

2、在打开的对话框中为Android应用程序、项目所在的文件包进行命名，同时进行最低版本的SDK、目标设备Target、使用的编译器等的设置，然后单击Next按钮；

3、在依次弹出的对话框中进行配置项目、设置图标、创建Activity、命名Activity等操作，最后单击Finish按钮，完成新Android应用程序项目的创建；

4、项目创建后，Eclipse界面左侧的Package Explore中会显示出新建的项目Helloworld；

5、要编写手机屏幕上输出“Helloworld"字符串的简单程序，只需要对src中的MainActivity.java源程序进行修改，添加相应的字符串输出语句即可；

6、源程序改写完成后，在Package Explorer中选中Helloworld项目，选中Run菜单中的Runas Android Application命令，就会启动创建好的Android模拟器运行该应用程序，在手机屏幕上输出"Helloworld"字符串。

- 应用软件开发工具介绍

- 程序设计语言概述

本章一般会出选择题、填空题、简答题、综合题。

·本章的重难点和常考知识点

-应用程序开发的一般过程、高级程序设计语言的特点

-Visual Studio 2010中建立、编译、链接、调试和运行程序的过程

-Linux的常用命令

-vi编辑器、GCC、GDB的使用

-版本控制工具Git的使用

一、计算机程序设计语言及其发展

·最早——机器语言

·1952年——汇编语言

·1954年——第一个高级程序设计语言Fortran I

二、机器语言与汇编语言

1、机器语言

机器语言是用二进制代码表示的计算机能够直接识别和执行的一种机器指令系统，机器语言程序是机器语言指令的集合，具有灵活、直接执行和速度快等特点。

缺点：不同型号的计算机机器语言是不同的，按一种计算机指令编写的程序，不能支持另一种机器指令的计算机上执行，可移植性差。

一条机器指令就是机器语言程序的一条语句，由晦涩难懂的0、1代码组成，机器易懂而人难懂，编程困难，极易出错。

2、汇编语言

汇编语言是与硬件相关的一种程序设计语言，亦称符号语言。在汇编语言中，用助记符代替机器指令的操作码，用地址或标号代替指令或操作数的地址，与使用机器语言编序比较，使用汇编语言编写程序更容易，汇编语言更容易理解，也更容易发现程序中的错误，便于程序调试。

缺点：不能直接在机器上运行，必须先由汇编器将之翻译成特定计算机上的机器语言程序。

特定的汇编语言和特定的机器语言指令集是一一对应的，不同平台之间不可直接移植。

三、高级程序设计语言

高级程序设计语言是接近自然语言的形式化程序设计语言，使用高级语言编程的优点使源程序与硬件平台无关。

与汇编语言、机器语言相比，使用高级语言编程速度快、工作量小、程序的可读性好、易于调适、修改和移植。

1、高级程序设计语言的特点

相对于汇编语言和机器语言而言独立于计算机硬件，不依赖与计算机的具体指令形式；必须由翻译程序将之翻译成二进制的机器指令构成的机器语言程序才能在计算机上运行。其共同特点如下：

（1）形式化——严格的词法和语法规范、语义定义、结构控制程序员必须遵循严格的形式化定义来书写源代码。

（2）接近自然语言。

（3）容易移植——不需修改源代码，通过重新编译或修改少量代码即可在另一种型号的计算机上运行。

（4）程序开发高效、便捷:一条高级语言的语句可能对应多条汇编语句和机器指令。

2、高级程序设计语言的构成

（1）数据类型：简单类型和复杂类型。

（2）表达式语句。

（3）控制结构：顺序结构、分支结构、循环结构。

（4）函数和子程序。

一般来说，程序（包括函数和子程序）都有如下结构：

输入——获得问题初始值

处理——通过一定步骤求解处理

输出——输出求解结果

3、常见的高级程序设计语言

（1）C语言

20世纪70年代诞生于美国AT&T实验室，为重写UNIX操作系统而开发。特点：

1）是面向过程的高级程序设计语言，表达能力强，表达方式简洁紧凑，使用灵活方便。

2）具有比其他语言更强大的支持复杂软件开发的能力。很多主流的操作系统和编译系统都采用C语言开发。

3）可以像汇编语言一样对位、字节和地址进行操作，有比其他高级语言更强的对硬件的访问能力。

4）提供了丰富的数据类型和运算符，为复杂算法的实现提供了方便的数据结构。

5）生成的目标代码质量高，程序在内存占用和执行时间方面的效率都比较高。

兼有高级语言和低级语言的许多优点，应用领域遍及操作系统、编译系统、控制系统、图形图像软件等

（2）面向对象的程序设计语言C++

1）面向对象的概念

面向对象语言（Object-Oriented Language）是一类以对象作为基本程序结构单位的程序设计语言，指用于描述的设计是以对象为核心，而对象是程序运行时刻的基本成分

类：对具有相同或相似性质对象的抽象，其中包括某种数据类型的变量（表示对象的属性）和对这些变量的操作。

封装：面向对象程序设计的一个原则，就是把对象的属性和服务以某种形式紧凑的组织起来，并使服务实现细节对外不可见。

继承：面向对象程序设计提供的代码重用的重要机制之一，允许具有特性的子类继承具有公共特性的父类的属性和服务。

多态性：指在一般类中定义的属性或行为，被特殊类继承之后，可以具有不同的数据类型或表现不同的行为。

2）程序设计语言C++

C++是在C语言的基础上开发的，1983诞生于AT&T实验室，面向对象程序设计语言的代表。

特点：支持类、封装、重载、多态、继承等面向对象的特性；应用领域：广泛应用于系统软件开发、引擎开发、语音识别、图形图像处理等非网络App和数据库应用的各种软件开发。

（3）Java语言

Java语言是支持计算机网络应用开发的经典编程语言功能丰富、强大、跨平台、支持程序与分布式异构平台的无缝连接。

Java语言继承了C/C++的语言特点，又具有自己独特的、不可替代的特性，即独立于硬件平台，不需要对源程序做任何修改就可以在异构平台上运行。

1）Java的跨平台特性

Java语言程序被编译成与平台无关的字节码，所有运行Java程序的计算机设备上都需要安装lava虚拟机软件，由Java虚拟机的解释程序将Java程序的字节码翻译成目标平台上的机器语言程序后运行。

2）Java开发平台构成

Java开发平台包括Java虚拟机及以下构成部分：

Java开发工具，Java部署技术，用户界面工具，集成API，Java基本库。

- 软件开发工具简介

一、程序的编辑

程序编辑器主要完成源程序代码的输入、编辑、按名存储。

原则上可以使用任意一-种文本编辑程序建立源程序，如Windows下的记事本、写字板，Linux或UNIX操作系，统中的vi编辑器等。

无论使用哪种文本编辑器书写代码，文件名一般按编译器的要求命名，如C语言程序扩展名为C，C+ +程序扩展名为cpp

二、程序的编译

编辑器中建立的高级语言程序或汇编语言程序，必须经过编译器或者解释器、汇编器翻译成机器语言程序后才能在硬件上执行。

●C/C++ 编译生成目标代码，再经过链接生成可执程序后载入内存由CPU执行；

●UNIX和Linux命令行界面执行的Shell脚本需解释执行

● Java源程序先被编译成字节码程序，再被Java虚拟机解释后执行。

三、程序的调试

程序调试器是帮助程序员发现程序中错误的工具，其功能包括：

（1）控制程序运行

通过设置断点中断正在运行的程序，并使其按照程序调试者的意愿执行。

（2）查看程序运行中的信息通过调试器可以查看程序的当前信息，如当前线程的寄存器信息、堆栈信息、内存信息、反汇编信息等。

- Visual Studio 2010简介

Visual Studio 2010（简称VS2010）是微软公司推出的一个基于Windows操作系统的集成开发环境，提供了设计、开发和调试Windows应用程序、Web应用程序、XML Web Services和传统的客户端应用程序所需的功能，可以快速开发Windows桌面应用程序、ASP.NET Web应用程序、XML Web Services和移动应用程序等

P86-P93

- Linux编程环境

Linux操作系统是应用日益广泛地开源操作系统，其不同的发行版都有不同的图形用户界面和命令行界面：Linux Shell.

一、Linux中的命令

Linux命令是用户向系统提交服务请求的一种方式。

在图形用户界面下，用户通过鼠标单击工具按钮、菜单命令等方式提交请求，告诉系统自己的需求。

在命令行方式下，用户通过键盘输入命令向系统提交请求以获取需要的功能服务。

第五节 版本控制工具

第四章 计算机网络

第一节 计算机网络的形成与发展

第二节 计算机网络的定义与分类

第三节 计算机网络拓扑结构

- 计算机网络体系结构

- 计算机网络传输介质

第六节 计算机网络连接设备

第七节 计算机网络常用服务

第五章 信息系统安全

第一节 信息系统安全概述

第二节 系统攻击技术

第三节 系统防御手段

第六章 多媒体技术

第一节 多媒体技术概述

第二节 多媒体计算机系统中的信息

第三节 多媒体元素处理软件简介

第四节 图像处理软件Photoshop CS6

第五节 多媒体作品开发概述